Отдел архитектуры и градостроительства

администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

Многоквартирные жилые дома на территории

города Людиново

Проект планировки территории

с местоположением: Калужская область, г. Людиново,

квартал улиц Щербакова - Козлова

1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2-П-ППТ

г. Людиново – 2016 г.

II. Содержание

| Обозначение | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| I. | Титульный лист | 1 |
| II. | Содержание | 2 |
| III. | Исполнители | 2 |
| IV. | Текстовая часть | 3 |
| V. | Материалы в графической форме: 1. Чертеж планировки территории (основной чертеж) | 9 |

III.ИСПОЛНИТЕЛИ

| Должность | Фамилия, инициалы |  | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела архитектуры и градостроительства | Андрейцева Е.В. |  |  |
| Главный специалист 1 разряда | Тимошкина Т.Н |  |  |
| Главный специалист 1 разряда |  | Петрова О.А |  |
| Главный специалист |  | Максимкин И.О. |  |
| Ведущий эксперт |  | Степкина А.С |  |

Данный проект планировки территории разработан в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, и обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

IV. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Документация по планировке территории площадью 2,53 га, расположенной в кадастровом квартале 40:28:030302, ограниченной улицами Щербакова – Козлова, разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций нормативных документов:

 Градостроительного кодекса РФ;

 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*;

 СанПиН 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

 СанПиН «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты».

Основанием для разработки проекта планировки являются –

 Постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 04.02.2016 № 86 «О разработке документации по планировке территорий, на которых расположены многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу»;

Документация выполнена на основе материалов:

 Генеральный план муниципального образования городского поселения «Город Людиново», утвержденный решением Людиновской Городской Думы от 25.09.2013 №24-р;

 Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Город Людиново», утвержденные решением Людиновской Городской Думы от 28.03.2014 № 10-р;

 Топографическая основа в М 1 : 500

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Территория проекта планировки расположена в микрорайоне «Сукремль». Границами квартала проектируемого участка являются: на севере – красные линии ул. Козлова; на востоке - красные линии ул. Щербакова;

Площадь земельного участка части квартала составляет – 2,53 га. Площадь двух земельных участков №5 и №6, входящих в эту часть квартала  составляет 1,5551 га и 0,327 га соответственно. На участке №5 расположена жилая застройка и хозяйственные постройки (деревянные сараи, металлические и кирпичные гаражи), часть из которых находится в ветхом и аварийном состоянии.  Участок №6 свободен от застройки.

- ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В границах проектных работ размещены объекты, для которых устанавливаются охранные зоны для обеспечения нормальных условий их работы: сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, трансформаторной подстанции, газораспределительного пункта, линии связи.

3. КРАСНЫЕ ЛИНИИ И ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ

Красные линии установлены в составе проекта планировки территории на участке части квартала по ул. Щербакова и по ул. Козлова.

- ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

При определении границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, наряду с факторами, выявленными в результате анализа состояния и использования территории в период подготовки проекта планировки, учитывались: границы территориальных зон, определенные Правилами землепользования и застройки; разрешенные параметры объектов капитального строительства. Настоящим проектом планировки предусмотрено не размещение объектов нового капитального строительства федерального и регионального значения.

К числу линейных объектов местного (муниципального) значения относится внутриквартальный проезд от улицы Щербакова до улицы Козлова, наружные сети инженерно-технического обеспечения планируемой жилой застройки, объекты инженерной инфраструктуры и фрагменты новой сети проездов.

Зоны планируемого размещения прочих объектов капитального строительства в границах проекта планировки территории.

К числу прочих объектов нового строительства, размещение которых предусмотрено настоящим проектом планировки, относятся торговый центр, 5-ти этажный квартирный жилой дом по проектам повторного применения либо по индивидуальным проектам.

Строительство жилого дома и обслуживающих его объектов (линейных объектов, инженерных трасс и сооружений) осуществляется в два этапа.

Первый этап – строительство торгового центра на территории участка №6. Площадь предполагаемого участка = 2160 кв.м; площадь застройки = 960 кв.м,.  общая площадь здания = 1920 кв.м, строительный объем = 7680 куб.м.

Второй этап - строительство жилого дома и обслуживающего его объектов на месте сносимых жилых домов и хозяйственных построек на территории участка №5.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Проектируемые участки расположены в центре микрорайона «Сукремль»  в части квартала, ограниченной улицами  Щербакова – Козлова.

Предусмотрены мероприятия по организации системы пешеходных сообщений путем устройства внутридворовых пешеходных дорожек и тротуара от улицы Щербакова до улицы Козлова.

Для обеспечения устойчивой, удобной транспортной доступности проектом планировки предусматриваются мероприятия по устройству внутриквартального проезда от ул. Щербакова до ул. Козлова. Пластичность проездов квартала, совместно с жилой застройкой, создаст единый  органичный градостроительный ансамбль.

С северной стороны участка части квартала также предусмотрена площадка для сбора твёрдых бытовых отходов на расстоянии не ближе 20м от окон жилых зданий.

В ходе проектирования выполнен расчет парковочных мест. В расчет взяты все существующие и проектируемые объекты в границах рассматриваемого проекта планировки. Парковочные места учитывались как в границах проекта планировки, так и за границами территории в пределах нормируемого радиуса доступности. В целом проверена потребность всех территории в границах проекта планировки в парковочных местах для личного автотранспорта.

Проектируемое количество населения 2 этапа проектирования 325 человек. В соответствии с СП 42.13330.2011, п. 11.3, для расчета принимается 350 а/м на 1000 чел.

325 х 350 / 1000 = 114 м/мест (100% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей).

В соответствии с п. 12 ч. 5 ст. 31 ППП обеспеченность площадками для временного хранения автомобилей жителей жилых домов в границах жилого квартала принимается не менее 50% от расчетного количества. Таким образом, допускается уменьшить количество машино/мест до 50% из 125 мест, т.е. 57 машино/мест, в том числе 8 машино/мест для инвалидов; места для инвалидов расположены в непосредственной близости от жилых зданий.

(СП 42.13330.2011, п. 11.19, примечание 3 "Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами".)

- ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, СИСТЕМЫ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Характеристики развития жилой застройки.

В части квартала, ограниченной улицами Щербакова – Козлова расположены существующие 2-5 – этажные жилые дома со встроенным в 1 этаж магазином продовольственных товаров. Жилищный фонд размещается в домах советской постройки с различной степенью физического износа. Дома № 17, 19, 21, 23 по ул. Щербакова признаны аварийными и подлежат сносу. Средняя этажность существующей жилой застройки в границах проекта планировки – 2,6 этажа.

На первом этапе развития проектируется торговый центр. Площадь предполагаемого участка = 2160 кв.м,. площадь застройки = 960 кв.м; общая площадь здания = 1920 кв.м, строительный объем = 7680 куб.м.

На втором этапе развития проектируется 5-этажный жилой дом на 130 квартир площадью застройки 0,2408 га, общей площадью квартир 7,693 тыс. кв. м. На 1 жителя приходится до 24 кв. м общей площади жилья. Численность населения составит ориентировочно 325 чел. при строительстве жилого  дома массового типа и квартир эконом-класса.

В границах проекта планировки предусмотрено размещение следующих площадок

| Площадки | Удельные размеры площадок, кв.м/ чел | Нормативные размеры площадок 2 этапа строительства кв.м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возрасти | 0,7 | 227,5 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 32,5 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 650 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 97,5 |

Характеристики развития системы культурно – бытового обслуживания населения.

В пределах границ рассматриваемого жилого района расположены встроенные объекты и учреждения обслуживания населения повседневного спроса, районного значения: предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В проектируемой застройке 1 и 2 этапов не предусмотрены пристроенные и встроенные нежилые помещения для размещения предприятий социального обслуживания.

Плотность застройки территории, параметры застройки территории.

В границах проектируемой территории существующий жилой фонд сохраняется. Подлежат сносу и демонтажу  жилые дома № 17, 19, 21, 23 по ул. Щербакова и хозяйственные постройки: деревянные сараи, металлические и кирпичные гаражи.

Жилые дома № 17, 19, 21, 23 по ул. Щербакова подлежат сносу в случае 100% переселения граждан в дом, построенный в ходе реализации 2 этапа строительства.

Для переноса металлических гаражей и строительства кирпичных гаражей будут образованы земельные участки  в районе гаражных обществ по ул. Лесопарковая и ул. Козлова в районе «Чайка».

Основные технико-экономические показатели по жилому фонду, зонирование в пределах проекта планировки, плотность, информация по сети обслуживания, приводятся в таблице № 1 раздела 8.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Мероприятия по развитию системы инженерно-технического обеспечения в границах территории проектирования выполнить согласно техническим условиям, выданным энергоснабжающими организациями.

Вертикальную планировку территории выполнить в составе проектной документации в разделе «Схема планировочной организации земельного участка».

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существующее положение на 2014 г. | Проектное решение 1 этап | Проектное решение 2 этап | Существующее положение после реализации планов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Площадь в границах проектных работ – всего: |  | га/% | 2,53/100,0 | 0,327/13 | 1,5551/61,4 | 2,53/100,0 |
| 1. |  | На Н Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 240 | 240 | 325 | 485 |
| 1.2. | Плотность населения (средняя) | чел./га нормируемый показатель (max 450 чел./га) | 94,86 | 733,9 | 208,99 | 191,7 |
| 2. |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь жилых домов, всего: | тыс. м2 общ. площ. квартир | 3281,3 | 3281,3 | 7693,15 | 9476,15 |
| 2.2. | Количество квартир | кв. | 96 | 96 | 130 | 194 |
| 2.3. | Средняя этажность жилой застройки | этаж. | 2,6 | 2,5 | 4 | 4 |
| 2.4. | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 13,67 | 13,67 | 23,67 | 19,5 |
| 3. |  | Показатели плотности застройки |  |  |  |  |
| 3.1 | Коэффициент застройки | нормируемый показатель 0,4 | 0,18 | 0,21-для квартала 0,26-для участка | 0,1-для квартала 0,15-для участка | 0,17 |
| 3.2 | Коэффициент плотности застройки | нормируемый показатель 0,8 | 0,13 | 0,2-для квартала 0,51-для участка | 0,4-для квартала 0,6-для участка | 0,54 |
| *Возможно увеличение площади застройки или этажности жилого дома до достижения нормативных показателей плотности застройки |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Расчет нормативных размеров земельных участков придомовой территории |  |  |  |  |
| 4.1 | Уз.д.-удельный показатель земельной доли / для уплотнения застройки |  | 2,3/1,137 |  | 1,31/1,09 |  |
| 4.2 | - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2 |  | 2345,8 |  | 4369,6 |  |
| 4.3 | Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2 , |  | 5395,34 |  | 5724,18 |  |
| 4.4 | Размер земельного участка в соответствии с проектом межевания м2 |  | 25300 | 3272 | 15551 *Подлежит уменьшению за счет территории общего пользования, занятой внутриквартальным проездом |  |

VI. Графическая часть