Многоквартирные жилые дома на территории города Людиново ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ Земельные участоки расположены по адресу: 1.Калужская область, г. Людиново, квартал улиц 20 лет Октября - Трудовые Резервы – Герцена – Щербакова 2. Калужская область, г. Людиново, квартал улиц Щербакова-Козлова Заказчик: Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» Исполнитель: кадастровый инженер ________________ Атрошенков Александр Васильевич.

Оглавление

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ………………………………………………………………………..3

ТЕКТОВАЯ ЧАСТЬ	4

1 Общие положения	5

1.1 Введение	5

1.2 Цель разработки проекта:	5

1.3 Используемые исходные материалы:	5

1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования	6

1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности	6

1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания	6

1.7 Сервитуты и иные обременения	6

2 Формирование земельных участков проектируемого объекта	7

2.1 Параметры проектируемых земельных участков:	7

2.2 Формирование красных линий	7

2.3 Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков совмещенная с таблицей координат поворотных точек охранной зоны проектируемых объектов	8

2.4 Правовой статус объектов межевания.	10

2.5 Основные показатели по проекту межевания	10

2.6 Основные технико-экономические показатели проекта планировки	10

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	12

Приложения

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

| № | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кадастровый инженер | Атрошенков А.В. |  |

Сведения о исполнителе: Кадастровый инженер Атрошенков Александр Васильевич, квалификационный аттестат кадастрового инженера №40-11-132, выданный Министерством экономического развития Калужской области 14 февраля 2011 года, действующий в качестве индивидуального предпринимателя на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица, от 19.07.2011 №311402420000014

Проект межевания территории на объект: Многоквартирные жилые дома на территории города Людиново.

Земельные участки расположены по адресу: Калужская область, г. Людиново, квартал улиц

20 лет Октября - Трудовые Резервы – Герцена – Щербакова и Калужская область, г. Людиново, квартал улиц Щербакова-Козлова.

состоит из текстовой и графической частей:

Графические приложения

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб чертежа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж проекта межевания территории земельных участков №№ 1,2,3,4 с указанием красных линий | 1: 2000 | 1 |
| 2 | Чертеж проекта межевания территории земельных участков №№ 5,6 с указанием красных линий | 1: 2000 | 1 |
| 3 | Чертеж земельного участка №1 | 1:2000 | 1 |
| 4 | Чертеж земельного участка №2 | 1:2000 | 1 |
| 5 | Чертеж земельного участка №3 | 1:500 | 1 |
| 6 | Чертеж земельного участка №4 | 1:500 | 1 |
| 7 | Чертеж земельного участка №5 | 1:2000 | 1 |
| 8 | Чертеж земельного участка №6 | 1:2000 | 1 |

- ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Общие положения

Проект межевания территории на объект: Многоквартирные жилые дома на территории включает 6 (шесть) земельных участков расположенных по адресу: Калужская область, г. Людиново, квартал улиц 20 лет Октября - Трудовые Резервы – Герцена – Щербакова и Калужская область, г. Людиново, квартал улиц Щербакова-Козлова.

1. Земельный участок №1 площадью 7871 кв. м ;

2. Земельный участок №2 площадью 4737 кв. м ;

3. Земельный участок №3 площадью 1783 кв. м ;

4. Земельный участок №4 площадью 1033 кв. м ;

5. Земельный участок №5 площадью 15551 кв. м ;

6. Земельный участок (многоконтурный) №6 площадью 3272 кв. м .

## Введение

Проект межевания территории на объект: Многоквартирные жилые дома на территории города Людиново. выполнен объект и на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 01.04.2015 г) от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Задания на проектирование объекта: Многоквартирные жилые дома на территории города Людиново.

- Проекта планировки территории.

Картографический материал выполнен в местной системе координат МСК 40.

## Цель разработки проекта:

1. Установление правового регулирования земельных участков.

2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков.

3. Определение и установление границ сервитутов.

4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.

## Используемые исходные материалы:

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.

## Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная система  геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК 40. Действующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

## Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ.

## Структура территории, образуемая в результате межевания

Данным проектом предусматривается строительство многоэтажных жилых домов.

В административном отношении участок изысканий, находящийся по адресу: Калужская область, г. Людиново, квартал улиц 20 лет Октября - Трудовые Резервы – Герцена – Щербакова и Калужская область, г. Людиново, квартал улиц Щербакова-Козлова.

## Сервитуты и иные обременения

- На проектируемом земельном участке для строительства многоэтажных жилых домов официальные сервитуты и обременения отсутствуют.

На проектируемом участке расположены:

- Наличие существующих дорог.

- Существующая подземная линия газопровода  низкого давления.

- Существующие наземные и подземные линии электропередач.

- Существующая подземная линия связи.

- Существующая подземная линия водопровода и канализации.

- Существующая подземная   и воздушная линия теплоснабжения.

- Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет:

| Кадастровый номер земельного участка | Адрес | Статус | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 40:28:030206:267 | г. Людиново, ул. Герцена, район дома 5 | учтенный | 15 |
| 40:28: 030206:9 | г. Людиново, ул. Щербакова, 10 А, уч. №4 | Ранее учтенный | 10 |

# Формирование земельных участков для проектируемых  объектов

Земельные участки расположен на землях МР «Горол Людиново и Людиновский район».

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование:   для размещения домов среднеэтажной жилой застройки.

Проектом предусматривается формирование земельных участков под объект: строительство многоэтажных жилых домов.

## Параметры проектируемого земельного участка:

| Номер земельного участка | Площадь, кв.м |
| --- | --- |
| 1 | 7871 |
| 2 | 4737 |
| 3 | 1783 |
| 4 | 1033 |
| 5 | 15551 |
| 6 | 3272 |

## Формирование красных линий

В связи с реконструкцией кварталов и устройством проездов красные линии улиц и проездов скорректированы. Красные линии установлены с отступом 2 м от линии регулируемой застройки. Часть проездов и пешеходных переходов не оформлены в красных линиях, а обозначены наложенными сервитутами в проекте планировки территории. Формирование красных линий на рассматриваемой территории  происходит согласно Проекта планировки территории с местоположением: Калужская область, г. Людиново, квартал улиц 20 лет Октября - Трудовые Резервы – Герцена – Щербакова и Калужская область, г. Людиново, квартал улиц Щербакова-Козлова.

. Таблица 1 Координаты поворотных точек красных линий

| Номер пов. точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| красная линия земельных участков №№ 1,2,3,4 |  |  |
| 1 | 355580,70 | 1179171,21 |
| 2 | 355518,95 | 1179098,66 |
| 3 | 355487,00 | 1179061,60 |
| 4 | 355469,66 | 1179036,00 |
| 5 | 355413,54 | 1179060,40 |
| 6 | 355306,11 | 1179102,63 |
| 7 | 355343,68 | 1179190,74 |
| 8 | 355379,63 | 1179229,78 |
| 9 | 355445,96 | 1179299,15 |

| красная линия земельных участков №№ 5,6 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 355587.31 | 1178958.41 |
| 2 | 355543.61 | 1178980.42 |
| 3 | 355520.15 | 1178990.19 |
| 4 | 355460.96 | 1179012.71 |
| 5 | 355404.67 | 1179034.09 |
| 6 | 355388.72 | 1178996.45 |
| 7 | 355299.57 | 1178798.50 |
| 8 | 355346.12 | 1178746.39 |
| Красная линия земельного участка ЗУ №6 (ЗУ2) |  |  |
| 1 | 355570,71 | 1178980,15 |
| 2 | 355482,90 | 1179016,40 |

## Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков

Таблица 2 Координаты поворотных точек формируемых земельных участков

| Номер пов.точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| ЗУ №1 | Площадь | 7871 кв.м |
| Н1 | 355474,94 | 1179148,23 |
| 2 | 355467,02 | 1179155,51 |
| 3 | 355430,54 | 1179189,40 |
| 4 | 355425,87 | 1179184,30 |
| 5 | 355420,19 | 1179189,69 |
| Н6 | 355409,30 | 1179200,49 |
| Н7 | 355389,25 | 1179195,12 |
| Н8 | 355367,28 | 1179170,90 |
| Н9 | 355363,30 | 1179166,51 |
| Н10 | 355351,62 | 1179139,17 |
| 11 | 355421,32 | 1179094,10 |
| 12 | 355424,91 | 1179101,42 |
| 13 | 355434,59 | 1179096,84 |
| 14 | 355431,07 | 1179089,43 |
| Н15 | 355417,55 | 1179061,21 |
| Н16 | 355423,90 | 1179058,26 |
| Н17 | 355441,90 | 1179096,99 |
| Н18 | 355442,68 | 1179105,67 |
| Н19 | 355444,65 | 1179111,97 |
| Н20 | 355447,15 | 1179115,70 |
| Н21 | 355452,60 | 1179122,07 |
| ЗУ №2 | Площадь | 4737 кв.м. |
| Н1 | 355534,20 | 1179215,36 |
| Н2 | 355468,32 | 1179277,84 |
| Н3 | 355438,71 | 1179246,14 |
| 4 | 355461,42 | 1179223,17 |
| 5 | 355457,98 | 1179219,47 |
| 6 | 355493,48 | 1179186,49 |
| 7 | 355467,02 | 1179155,51 |
| Н8 | 355474,94 | 1179148,23 |
| Н9 | 355512,39 | 1179192,07 |
| ЗУ №3 | Площадь | 1783 кв.м. |
| Н1 | 355409,30 | 1179200,49 |
| Н2 | 355381,50 | 1179228,06 |
| Н3 | 35379,63 | 1179229,78 |
| Н4 | 355343,68 | 1179190,74 |
| Н5 | 355340,64 | 1179183,17 |
| Н6 | 355361,90 | 1179175,37 |
| Н7 | 355367,28 | 1179170,90 |
| Н8 | 355389,25 | 1179195,12 |
| ЗУ №4 | Площадь | 1033 кв.м. |
| Н1 | 355463,02 | 1179282,87 |
| Н2 | 355445,96 | 1179299,15 |
| Н3 | 355416,64 | 1179268,38 |
| 4 | 355418,27 | 1179266,83 |
| 5 | 355434,06 | 1179250,86 |
| ЗУ №5 | Площадь | 15551 кв.м. |
| Н1 | 355471,00 | 1178917,80 |
| Н2 | 355417,61 | 1178981,82 |
| Н3 | 355388,72 | 1178996,45 |
| Н4 | 355299,57 | 1178798,50 |
| Н5 | 355346,12 | 1178746,39 |
| Н6 | 355352,89 | 1178752,49 |
| Н7 | 355328,22 | 1178781,53 |
| Номер пов. точки | X | Y |
| Н8 | 355380,62 | 1178835,50 |
| Н9 | 355378,41 | 1178837,54 |
| Н10 | 355408,73 | 1178869,12 |
| Н11 | 355416,07 | 1178862,35 |
| ЗУ №6 (ЗУ1) | Площадь | 3272 кв.м. |
| Н1 | 355543,61 | 1178980,42 |
| Н2 | 355521,38 | 1178989,68 |
| Н3 | 355519,50 | 1178984,84 |
| Н4 | 355518,19 | 1178985,38 |
| Н5 | 355520,15 | 1178990,19 |
| Н6 | 355482,60 | 1179004,51 |
| Н7 | 355481,03 | 1179000,39 |
| Н8 | 355479,96 | 1179000,86 |
| Н9 | 355481,53 | 1179004,89 |
| Н10 | 355460,96 | 1179012,71 |
| Н11 | 355454,34 | 1179000,05 |
| Н12 | 355504,67 | 1178941,79 |
| ЗУ №6 (ЗУ2) |  |  |
| Н13 | 355572,80 | 1178985,24 |
| Н14 | 355485,00 | 1179021,48 |
| Н15 | 355482,90 | 1179016,40 |
| Н16 | 355570,71 | 1178980,15 |

## Правовой статус объектов межевания.

На период подготовки проекта межевания территория не свободна от застройки.

В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке и объекты самовольного размещения.

Объекты недвижимости и земельные участки, оформленные в установленном законом порядке, подлежат оценке и изъятию после выплаты компенсации. Объекты самовольного размещения подлежат сносу, согласно действующего законодательства.

## Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

## Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Основные технико-экономические показатели указаны в  проекте планировки территории данных земельных участков.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ