Отдел архитектуры и градостроительства

администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

Многоквартирные жилые дома на территории

города Людиново

Проект планировки территории

с местоположением: Калужская область, г. Людиново,

квартал улиц 20 лет Октября - Трудовые Резервы – Герцена - Щербакова

1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

1-П-ППТ

г. Людиново – 2016 г.

II. Содержание

| Обозначение | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| I. | Титульный лист | 1 |
| II. | Содержание | 2 |
| III. | Исполнители | 2 |
| IV. | Текстовая часть | 3 |
| V. | Материалы в графической форме: - Чертеж планировки территории - Архитектурно-планировочное предложение по застройке квартала - Схема границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома | 9 10 11 |

III.ИСПОЛНИТЕЛИ

| Должность | Фамилия, инициалы |  | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела архитектуры и градостроительства | Андрейцева Е.В. |  |  |
| Главный специалист 1 разряда | Тимошкина Т.Н |  |  |
| Главный специалист 1 разряда |  | Петрова О.А |  |
| Главный специалист |  | Максимкин И.О. |  |
| Ведущий эксперт |  | Степкина А.С |  |

Данный проект планировки территории разработан в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, и обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

IV.TEKCTOВАЯ ЧАСТЬ

1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Документация по планировке территории площадью 3,9099 га, расположенной в кадастровом квартале 40:28:030206, ограниченной улицами 20 лет Октября - Трудовые Резервы – Герцена – Щербакова, разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций нормативных документов:

 Градостроительного кодекса РФ;

 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*;

 СанПиН 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

 СанПиН «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты».

Основанием для разработки проекта планировки являются –

 Постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 04.02.2016 № 86 «О разработке документации по планировке территорий, на которых расположены многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу»;

Документация выполнена на основе материалов:

 Генеральный план муниципального образования городского поселения «Город Людиново», утвержденный решением Людиновской Городской Думы от 25.09.2013 №24-р;

 Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Город Людиново», утвержденные решением Людиновской Городской Думы от 28.03.2014 № 10-р;

 Топографическая основа в М 1 : 500

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Территория проекта планировки расположена в микрорайоне «Сукремль». Границами квартала проектируемого участка являются: на севере – красные линии ул. 20 лет Октября; на востоке - красные линии ул. Щербакова; на юге – красные линии проспекта Герцена; на западе – красные линии проспекта Трудовые Резервы;

Площадь земельного участка квартала составляет – 3,9099 га. На участке расположена жилая застройка и хозяйственные постройки (деревянные сараи, металлические и кирпичные гаражи), часть из которых находится в ветхом и аварийном состоянии.

- ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В границах проектных работ размещены объекты, для которых устанавливаются охранные зоны для обеспечения нормальных условий их работы: сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, трансформаторной подстанции, газораспределительного пункта, линии связи.

3. КРАСНЫЕ ЛИНИИ И ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ

В связи с реконструкцией квартала и устройством проездов, проектом планировки корректируются красные линии улиц и проездов. Красные линии установлены с отступом 2 м от линии регулирования застройки. Часть проездов и пешеходных направлений не оформлены в красных линиях,  и обозначены наложенными сервитутами для проезда или пешеходного прохода, границы сервитутов обозначены в проекте межевания, выполняемом в составе данного проекта планировки.

- ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

При определении границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, наряду с факторами, выявленными в результате анализа состояния и использования территории в период подготовки проекта планировки, учитывались: границы территориальных зон, определенные Правилами землепользования и застройки; разрешенные параметры объектов капитального строительства. Настоящим проектом планировки не предусмотрено размещение объектов нового капитального строительства федерального и регионального значения.

К числу линейных объектов местного (муниципального) значения относится внутриквартальный проезд от улицы Трудовые Резервы до улицы Щербакова, наружные сети инженерно-технического обеспечения планируемой жилой застройки, объекты инженерной инфраструктуры и фрагменты новой сети проездов.

Зоны планируемого размещения прочих объектов капитального строительства в границах проекта планировки территории.

К числу прочих объектов нового строительства, размещение которых предусмотрено настоящим проектом планировки, относятся два 5-ти этажных квартирных жилых дома по проектам повторного применения либо по индивидуальным проектам.

Строительство жилых домов и обслуживающих их объектов (линейных объектов, инженерных трасс и сооружений) осуществляется в три этапа.

Первый этап - строительство 5-ти этажного жилого дома и обслуживающих объектов на месте сносимых жилых домов № 2, 4, 6 по ул. Трудовые Резервы. Встроенные нежилые помещения в проектируемом доме не предусмотрены.

Второй этап - строительство 5-ти этажного жилого дома жилого дома и обслуживающих объектов на месте сносимых хозяйственных построек. Встроенные нежилые помещения в проектируемом доме не предусмотрены.

Третий этап – строительство 5-ти этажных  жилых домов на месте двухэтажной жилой застройки по ул. Герцена при условии 100% согласия жителей на переселение во вновь построенные жилые дома и сноса малоэтажной застройки. Возможно размещение встроенных нежилых помещений, ориентированных на ул. Герцена, на первых этажах многоквартирных жилых домов при условии обеспечения парковочных мест.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Проектируемый участок расположен в центре микрорайона «Сукремль»  в квартале, ограниченном улицами  20 лет Октября – Щербакова – Герцена - Трудовые Резервы. Для оптимизации транспортного обслуживания территории предусмотрено строительство внутриквартального проезда от улицы Трудовые Резервы до улицы Щербакова.

Предусмотрены мероприятия по организации системы пешеходных сообщений путем устройства внутридворовых пешеходных дорожек и тротуара от улицы Трудовые Резервы до улицы Щербакова.

В ходе проектирования выполнен расчет парковочных мест. В расчет взяты все существующие и проектируемые объекты в границах рассматриваемого проекта планировки. Парковочные места учитывались как в границах проекта планировки, так и за границами территории в пределах нормируемого радиуса доступности. В целом проверена потребность всех территории в границах проекта планировки в парковочных местах для личного автотранспорта.

Проектируемое количество населения 1 и 2 этапов проектирования 275 человек. В соответствии с СП 42.13330.2011, п. 11.3, для расчета принимается 350 а/м на 1000 чел.

275 х 350 / 1000 = 96 м/мест (100% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей).

В соответствии с п. 12 ч. 5 ст. 31 ППП обеспеченность площадками для временного хранения автомобилей жителей жилых домов в границах жилого квартала принимается не менее 50% от расчетного количества. Таким образом, допускается уменьшить количество машино/мест до 50% из 96 мест, т.е. 48 машино/мест, запроектировано 63 машино/мест, в том числе 8 машино/мест для инвалидов. Места для инвалидов расположены в непосредственной близости от жилых зданий.

(СП 42.13330.2011, п. 11.19, примечание 3 "Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами".)

Проектируемое количество населения 3 этапа 370 человек. В соответствии с СП 42.13330.2011, п. 11.3, для расчета принимается 350 а/м на 1000 чел.

370 х 350 / 1000 = 130 м/мест (100% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей).

В соответствии с п. 12 ч. 5 ст. 31 ППП обеспеченность площадками для временного хранения автомобилей жителей жилых домов в границах жилого квартала принимается не менее 50% от расчетного количества. Таким образом, допускается уменьшить количество машино/мест до 50% из 130 мест, т.е. 65 машино/мест.

- ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, СИСТЕМЫ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Характеристики развития жилой застройки.

В квартале, ограниченном улицами 20 лет. Октября – Трудовые Резервы – Герцена – Щербакова расположены существующие 2-3-4-5 – этажные жилые дома со встроенными в 1 этажи объектами обслуживания. Общая площадь жилых помещений составляет около     11,9 тыс. кв. м (ориентировочно 269 квартир и 110 комнат в общежитиях). Помещения на первых этажах общежитий переведены в нежилые для организации предприятий социального обслуживания. В жилых домах находятся встроенные нежилые помещения, в которых расположены магазины и другие объекты социального обслуживания. На 1 жителя приходится до 12 кв. м общей площади жилья. Численность населения – ориентировочно 988 чел. Жилищный фонд размещается в домах советской и современной постройки с различной степенью физического износа. Средняя этажность существующей жилой застройки в границах проекта планировки – 2,9 этажа.

На первом и втором этапах развития проектируются два 5- этажных жилых дома площадью застройки 1088,9 кв.м. каждый, общей площадью жилых помещений 7,2 тыс. кв. м. Численность населения составит ориентировочно 275 чел. при условии среднего коэффициента семейности = 2,5. Общая численность постоянно проживающего населения в границах проекта планировки на перспективу – около 1,2 тыс. чел.

На третьем этапе развития проектируются два 5- этажных жилых дома площадью застройки 778 кв.м. каждый, общей площадью жилых помещений 6,044 тыс. кв. м. Численность населения составит ориентировочно 370 чел. при строительстве жилого  дома массового типа и квартир эконом-класса.

В границах проекта планировки предусмотрено размещение следующих площадок

| Площадки | Удельные размеры площадок, кв.м/ чел | Нормативные размеры площадок 1 и 2 этапы строительства кв.м | Нормативные размеры площадок 3 этап строительства кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возрасти | 0,7 | 193 | 259 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 27,5 | 37 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 550 | 740 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 82,5 | 77,7 |

Характеристики развития системы культурно – бытового обслуживания населения.

В пределах границ рассматриваемого жилого района расположены встроенные объекты и учреждения обслуживания населения повседневного спроса, районного значения: предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В проектируемой застройке 1 и 2 этапов не предусмотрены пристроенные и встроенные нежилые помещения для размещения предприятий социального обслуживания.

Плотность застройки территории, параметры застройки территории.

В границах проектируемой территории существующий жилой фонд сохраняется. Подлежат сносу и демонтажу  жилые дома № 2, 4, 6 по ул. Трудовые Резервы и хозяйственные постройки: деревянные сараи, металлические и кирпичные гаражи.

Жилые дома № 1, 3, 7 по ул. Герцена подлежат сносу в случае 100% переселения граждан в дома, построенные в ходе реализации 1 и 2 этапов строительства.

Для переноса металлических гаражей и строительства кирпичных гаражей будут образованы земельные участки  в районе гаражных обществ по ул. Лесопарковая и ул. Козлова в районе «Чайка».

Основные технико-экономические показатели по жилому фонду, зонирование в пределах проекта планировки, плотность, информация по сети обслуживания, приводятся в таблице № 1 раздела 8.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Мероприятия по развитию системы инженерно-технического обеспечения в границах территории проектирования выполнить согласно техническим условиям, выданным энергоснабжающими организациями.

Вертикальную планировку территории выполнить в составе проектной документации в разделе «Схема планировочной организации земельного участка».

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существующее положение на 2014 г. |  | Проектное решение 1 этап | Проектное решение 2 этап |  | Проектное решение 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Площадь в границах проектных работ – всего: |  | га/% | 3,9099/100,0 | 0,7871/20 |  | 0,4737/12 |  | 0,2816/7,2 |
| 1. |  | Население |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 928 |  | 1066 | 1204 |  | 1514 |
| 1.2. | Плотность населения (средняя) | чел./га нормируемый показатель (max 450 чел./га) | 203 |  | 272 | 307,9 |  | 387 |
| 2. |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь жилых домов, всего: | тыс. м2 общ. площ. квартир | 11,053 |  | 14,642 | 18,231 |  | 23,497 |
| 2.2. | Количество квартир | кв. | 371 |  | 426 | 481 |  | 537 |
| 2.3. | Средняя этажность жилой застройки | этаж. | 2,9 |  | 3,38 | 3,5 |  | 4,4 |
| 2.4. | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 12,0 |  | 13,7 | 15,1 |  | 15,5 |
| 3. |  | Показатели плотности застройки |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коэффициент застройки | нормируемый показатель0,4 | 0,2 |  | 0,2 | 0,3 |  | 0,25 |
| 3.2 | Коэффициент плотности застройки | нормируемый показатель0,8 (max 130% - 40662 кв.м. общей площади) | 0,6 |  | 0,71 | 0,84 |  | 1,03 (128,7% - 40279 кв.м. общей площади) |
| 4. |  | Расчет нормативных размеров земельных участков придомовой территории |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уз.д.-удельный показатель земельной доли / для уплотнения застройки |  |  |  | 1,31 |  | 1,31 | 1,31/0,88 |
| 4.2 | - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2 |  |  |  | 3589,19 |  | 3589,19 | 3022 |
| 4.3 | Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2 , |  |  |  | 4701,8 |  | 4701,8 | 3958,8/2659 |
| 4.4 | Размер земельного участка в соответствии с проектом межевания м2 |  | * подлежат увеличению за счет объединения с земельным участком с кадастровыми номерами 40:28:030206:11 и 40:28:030206:341 |  | 7871 *подлежит уменьшению за счет территории общего пользования, занятой внутриквартальным проездом |  | 4737 | max1783* min1033 * |

V. Графическая часть