ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

МР «ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2024 ГОД

Калуга

2025

|  | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | Глава администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  | ___________________ С.В. Перевалов |

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

МР «ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2024 ГОД

ТОМ 1

Калуга

2025

Оглавление

ТОМ 1	4

ВВЕДЕНИЕ	4

1. Нормативно-правовые акты и документы	5

2.	Оценка фактической ситуации в Людиновском  районе в части энергоснабжения	7

3.	Общие сведения о топливно-энергетическом комплексе Людиновского района	20

4.	Анализ использования топлива котельными и теплоэлектростанциями	24

# ТОМ 1

# ВВЕДЕНИЕ

Основная цель настоящей работы:

- определение показателей количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» и их потребления.

- установление распределения энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей.

- определение эффективности использования энергетических ресурсов.

В работе дана оценка фактической ситуации в Людиновском районе в части централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также анализ использования топливно-энергетических ресурсов в различных системах энергоснабжения (электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении и прочих). Кроме того, в настоящей работе проведен анализ использования топливно-энергетических ресурсов в различных отраслях экономики и по группам потребителей.

В состав работ по разработке топливно-энергетического баланса МР «Город Людиново и Людиновский район» вошли работы по сбору и анализу статистических данных, а также сбор и анализ первичной информации от предприятий и организаций Людиновского района Калужской области за 2024 год.

Результатом данной работы является фактический топливно-энергетический баланс МР «Город Людиново и Людиновский район» за 2024 год, который, в свою очередь, будет являться отправной точкой для формирования прогнозного топливно-энергетического баланса Людиновского района до 2030 года.

# Нормативно-правовые акты и документы

Фактический топливно-энергетический баланс Людиновского района за 2024 год разработан в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 года №1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (далее – Порядок составления ТЭБ).

Для составления топливно-энергетического баланса МР «Город Людиново и Людиновский район» за 2024 год в соответствии с разделом III Порядка составления ТЭБ использованы следующие формы федерального статистического наблюдения:

- Форма №23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии»;

- Форма №46-ЭЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей»;

- Форма №4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов»;

- Форма №46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей»;

- Форма №46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей»;

- Форма №22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы»;

- Форма №1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей»;

- Форма №1-вывоз «Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей)»;

- Форма №4-запасы «Сведения о запасах топлива»;

- Форма №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- Иная информация, предоставленная органами местного самоуправления Людиновского района, ООО «Газпром межрегионгаз Калуга», а также информация из открытых источников в сети Интернет.

# Оценка фактической ситуации в Людиновском  районе в части энергоснабжения

Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» – это муниципальное образование в Калужской области России. Территория района составляет 954,45 кв. км., территория г. Людиново занимает 46,89 кв. км.

Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» расположен на юго–западе Калужской области и граничит с Куйбышевским, Кировским, Думиничским, Жиздринским районами Калужской области и Дятьковским районом Брянской области.

Общая протяженность границ – 206 км. Протяженность территории с севера на юг – 32 км. Протяженность территории с запада на восток – 40 км.

Город Людиново – районный центр – находится на расстоянии 170 км. от областного центра Калужской области г. Калуги, в 80 км. от областного центра Брянской области г. Брянска и на расстоянии 350 км. от г. Москвы.

Территория Людиновского района расположена в центре Восточно-Европейской равнины, на юго-западе Центрального экономического района Нечерноземной зоны Российской Федерации. Территория лежит на древней докембрийской Русской платформе, сложенной кристаллическими породами, обнаружены и следы вулканической деятельности. Сверху кристаллический фундамент перекрыт мощной толщей (около 1000 м) осадочных отложений разного возраста.

Город Людиново расположен в пределах Брянско-Жиздринского полесья. Плоский и пологоволнистый рельеф территории сложился в основном в период таяния льдов московского ледника и под действием последующей эрозии. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 164,5м (урез Болвы) до 230м (на северо-востоке), преобладающие отметки 170-190м. Абсолютный перепад высот в пределах городской черты составляет 65,5м. Относительные перепады высот не превышают 10м. По густоте и глубине расчленения местность относится к группе слаборасчлененных.

По территории Людиновского района протекают 14 рек. Наиболее крупные из них р. Болва и р. Неполодь, протяженность каждой в пределах района составляют соответственно – 56,7 км и 26,7 км.

Имеется 7 искусственных водоемов (водохранилищ и прудов), с объемом воды от 310 тыс. куб. м. до 30 млн. куб. м.

Большинство рек относятся к бассейну реки Днепра. На территории Людиновского района в деревне Заболотье берет начало одна из крупнейших рек Калужской области р. Жиздра. На р. Неполодь – построено крупнейшее водохранилище в Калужской области – озеро Ломпадь. Длина его 14 км, ширина – от 0,62 до 1,3 км, площадь водного зеркала – 8,7 кв. км., глубина – до 10 м, объем – 30 млн. куб. м. Водоем комплексного использования с богатым биологическим разнообразием, кормежка птиц.

Минерально-сырьевые возможности района обусловлены благоприятными геологическими и горнотехническими условиями разработки месторождений полезных ископаемых: известняков, глин, легкоплавкое сырье, пески и песчано-гравийные смеси.

На территории МР «Город Людиново и Людиновский район» расположены 3 памятника природы регионального значения.

Памятник природы «Озеро Ломпадь». Площадь водной поверхности составляет 500 гектаров, лесопарковая территория – 1 370 гектаров, луговой массив – 44 гектаров, сельскохозяйственные угодья – 70 гектаров.

Общая площадь памятника природы составляет 1984 гектара.

На территории водохранилища находятся основные нерестилища промыслово-ценных пород рыб – леща, карпа, линя, сома.

Лесной массив в основном состоит из ценных пород деревьев (ель, сосна, дуб) средней спелости. Имеются ягодники земляники лесной, ежевики, черники.

Памятник природы «Луг Калуганово». Территория памятника природы расположена на территории Савинского лесничества. Площадь его представляет собой частично суходольный, частично заболоченный луг, местами заросший ивняком и березняком.

Площадь памятника природы составляет 6,6 гектара и ограничена смешанным лесом средней спелости.

На территории памятника произрастают три вида растений, занесенный в Красную Книгу РСФСР: пальцекорник балтийский; пальцекорник белый; пальцекорник Руссова.

Памятник природы урочище «Молевское». Памятник природы расположен на месте старой усадьбы, принадлежавшей инженеру Молю. Общая площадь памятника природы составляет 18,5 гектаров.

На территории бывшей усадьбы сохранились и произрастают декоративные кустарники (жимолость, сирень, сирень розовая, ирга) сохранились посадки липы, плодовых деревьев – яблони, груши. Имеется пруд.

Климат Людиновского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. Среднегодовая температура колеблется от +3,5 градусов до +4,5 градусов. Наименьшая продолжительность теплого периода с положительной среднесуточной температурой – 200 дней, наибольшая – 250 дней.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в теплый период северо-западных и западных ветров, а в холодный период - юго-западных.

Почвы, в основном, дерново-подзолистые серые лесные суглинистого механического состава.

Лесные насаждения занимают 59% территории района и распределены равномерно по всему району. Леса Людиновского района мелколиственные, местами дубово-сосново-еловые на речных террасах – сосновые.

По территории муниципального района проходят транспортные магистрали:

автодороги:

— Брянск – Людиново – Киров – Москва – Иванцевичи;

— Людиново – Жиздра с выходом на автодорогу Москва – Киев;

— железнодорожная магистраль, соединяющая Москву – Вязьму – Людиново – Брянск.

Город имеет развитую инфраструктуру, современную сеть энергетических, газовых и транспортных коммуникаций. Имеются промышленные площадки для создания новых производств.

Людиновский район как административно-территориальная единица включает 6 административно-территориальных единиц: 1 город, 2 села и 3 деревни, как муниципальное образование со статусом муниципального района - 6 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 5 сельских поселений.

В городских условиях (город Людиново) проживают 91,65% населения района.

В Людиновском районе 66 населенных пунктов.

Таблица 1

Муниципальные образования и численность населения Людиновского района по состоянию на 01.01.2025 года

| № | Муниципальное образование | Административный центр | Количество населенных пунктов, ед. | Площадь, км² |  | Население на 01.01.2025, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городские поселения |  |  |  |  |  |
| 1 | Город Людиново | город Людиново | 2 | 46,89 | 34 621 |  |
|  | Сельские поселения |  |  |  |  |  |
| 2 | Село Букань | Село Букань | 8 | 113,00 |  | 258 |
| 3 | Деревня Игнатовка | Деревня Игнатовка | 12 | 245,00 |  | 439 |
| 4 | Село Заречный | Село Заречный | 13 | 135,50 |  | 854 |
| 5 | Деревня Манино | Деревня Манино | 15 | 228,34 |  | 593 |
| 6 | Деревня Заболотье | Деревня Заболотье | 16 | 185,72 |  | 1000 |
|  | МР «Людиновский район» |  | 66 | 954,45 |  | 37 777 |

Людиновский район – один из экономических развитых районов Калужской области.

Удобное транспортно-географическое положение, близость к областному центру, развитая инфраструктура создают широкие возможности для развития промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

На территории Людиновского района расположена особая экономическая зона «Калуга» площадка «Людиново». В настоящее время территория ОЭЗ обеспечена инженерными коммуникациями в следующих объемах:

электроснабжение – 230 МВт II категории надежности;

водоснабжение – 10 000 м³/сутки;

водоотведение – 8 700 м³/сутки;

газоснабжение – 65 300 м³/час.

Основными резидентами ОЭЗ площадка «Людиново» являются:

1.	ООО «Агро-Инвест» - тепличные комплексы для круглогодичного выращивания овощей (огурцов, томатов и зелени) в закрытом грунте;

2.	ООО «Алхимет» - производство проволоки методом холодного волочения;

3.	ООО «Сан Марко Руссия» - производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик;

4.	ООО «ДЕКО ГРУП» - производство обоев;

5.	ООО «Кроношпан Калуга» - производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов;

6.	ООО «Ультра декор Рус» - завод по производству бумаги-основы из целлюлозы для декоративной печати (в стадии строительства);

7.	ООО «Полимер Групп - Калуга» - завод по производству агрострейч-пленки, укрывной пленки и пакетов (в стадии строительства);

8.	ООО «КРОНОШПАН ДСП» - завод по производству древесностружечных плит (ДСП) и ламинированных древесностружечных плит (ЛДСП);

9.	ООО «Кронохем Калуга» - проект австрийской группы Kronospan. Создание современного производства связующих материалов;

10.	 ООО «Металлургическая компания Глухаревых» - производство чугунных безраструбных труб (SML);

11.	 ООО «Виолет Бьюти» - строительство высокотехнологичного производственного комплекса по изготовлению волос для наращивания;

12.	 ООО «Неста» - строительство завода по производству строительно-отделочных материалов и быстровозводимых домов;

13.	ООО «ПК АРИСТО» - создание предприятия по производству мебели и металлических гардеробных систем.

Промышленность — ведущая отрасль экономики Людиновского района. Экономическую основу Людиновского района составляют такие предприятия как:

- АО «Людиновский тепловозостроительный завод» - машиностроительное предприятие по выпуску маневровых, маневрово-вывозных и магистральных тепловозов для промышленных предприятий. Людиновский тепловозостроительный завод признан победителем премии «Калужский бизнес-2024» за достижения в области модернизации производства, освоении выпуска новой продукции, за улучшения социально-бытовых условий для коллектива предприятия;

-  АО «Сукремльский чугунолитейный завод» - одно из ведущих отечественных предприятий по производству чугунного литья в России;

- ПАО «Агрегатный завод» одно из ведущих российских предприятий по производству силовой гидравлики широкого спектра применения;

- АО «Людиновокабель» - это современное, инновационное, динамично развивающееся, клиентоориентированное предприятие по производству энергетических проводов и кабелей;

- Людиновский машиностроительный завод филиал АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в настоящее время изготавливает продукцию для ОАО «РЖД», производит ремонт железнодорожной техники.

Также на территории Людиновского района успешно работают и такие предприятия как:

- ООО «Пирсен», которое производит пищевые продукты: семечки под брендом «Золотая семечка» и «Золотое зерно», газированную и фруктовую воду под брендом «Источник жизни», квас и холодный бутилированный чай;

- ООО «Людиновоокно», основным видом деятельности которого является производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;

- ООО «Дорэкс», основным видом деятельности которого является производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

- АО «Людиновский хлебокомбинат», основным видом деятельности которого является производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения;

- ООО «Конус», основным видом деятельности которого является обработка металлических изделий механическая;

- ООО «Максима», основным видом деятельности которого является производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки;

- ООО «Промтэко», основным видом деятельности которого является производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;

- ООО «АИС аутомотиве интериор системс», основным видом деятельности которого является производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств;

- ООО «Традекс», основным видом деятельности которого является производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов, и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением;

- ООО «Людиновская швейная фабрика», основным видом деятельности которого является производство спецодежды;

- ООО «Бетонтрейд», основным видом деятельности которого является производство товарного бетона;

- ООО «Гидроцилиндр ОЕМ», основным видом деятельности которого является производство гидравлических и пневматических силовых установок, и двигателей;

- ООО ПО «СНЭК», основным видом деятельности которого является производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки;

- ООО «Гидравлические компоненты», основным видом деятельности которого является производство гидравлического и пневматического силового оборудования;

- ООО «Инвестпромстрой», основным видом деятельности которого является производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки;

- другие предприятия и организации.

Всего на территории района действует 59 промышленных предприятий.

Развитие агропромышленного комплекса — приоритетное направление экономической деятельности администрации Людиновского района.

На территории Людиновского района хозяйственную деятельность ведут четыре сельскохозяйственные организации:

-  ООО «Агро-Инвест» - крупнейший в ЦФО тепличный комплекс, площадь теплиц - 107,5 га, произведено более 67 тыс. тонн овощных культур;

- ООО «Зеленые линии – Калуга» -  производственное подразделение группы компаний «Союзснаб». Основная специализация – производство сырья и ингредиентов для предприятий всех отраслей пищевой промышленности. Общая земельная площадь хозяйства – 6 300га, из них используется для с/х назначения – 2500 га;

- ООО «Заречное», основным видом деятельности которого является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;

- ООО «Калужское Ранчо» - овцеводческое племенное хозяйство в селе Космачево единственное в Калужской области предприятие, где разводят овцематок благородной романовской породы овец.

По состоянию на конец 2024 года согласно статистической отчетности посевная площадь зерновых, зернобобовых культур включая кукурузу составляет 1 515 га, 167 га приходится на картофель и 40 га приходится на овощи открытого грунта.

Поголовье крупнорогатого скота по состоянию на 01.01.2025 года в Людиновском  районе составляет 299 голов, в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 134 голов, в хозяйствах населения 165 голов.

На территории района развивается жилищное строительство. По состоянию на 01.01.2025 года общая площадь жилых помещений в Людиновском районе составила 1 178,70 тыс. кв. м., в том числе в сельской местности 156,40 тыс. кв. м., в городских поселениях 1 022,30 тыс. кв. м.

На конец 2024 года в Людиновском районе введено в эксплуатацию жилых помещений площадью 13 675 кв. м.

На конец 2024 года водоснабжение Людиновского района обеспечивалось 9 насосными станциями 1-го подъема установленной мощностью 39,6 	тыс. куб. м./сутки и 2 насосными станциями 2-го подъема установленной мощностью 36,19 тыс. куб. м./сутки.

Согласно статистической отчетности за 2024 год насосными станциями 1-го подъема поднято 3 435,27 тыс. куб. воды, отпущено в сеть 3 238,97 тыс. куб. м. Через очистные сооружения пропущено 3 166,9 тыс. куб. м.

Таблица 2

Отпуск воды в Людиновском районе за 2024 год

| Отпущено воды, тыс. куб. м. | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населению | бюджетофинанси руемым организациям | прочим организациям | другим водопроводам |
| 2 742,17 | 1 365,14 | 113,58 | 1 263,45 | - |
| 100% | 49,78% | 4,14% | 46,08% | - |

Рис.1 Структура потребления воды в Людиновском районе за 2024 год

Как видно из представленных таблицы и рисунка, основным потребителем холодной воды из централизованных источников водоснабжения на территории Людиновского района является население.

Водоснабжение Людиновского района обеспечивается несколькими поставщиками: ГП Калужской области «Калугаоблводоканал»; МУЖКП «Болва»; ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Спутник».

Протяженность водопроводных сетей составляет 128,57 км., в том числе нуждаются в замене 58,12 км. или 45,20%.

Ежегодно проводятся работы по строительству систем водоснабжения и водоотведения в рамках инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал».

Разработана проектно-сметная документация на строительство водопровода по улице Пролетарская. В рамках программы «Чистая вода» реализуются мероприятия по строительству здания микрофильтров и резервуара чистой воды, на объекте: «Очистные сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения». Кроме того, в рамках данной программа на содержание и ремонт колодцев в сельских поселениях предоставлялись субсидии.

Постановлением Правительства Калужской области №172 от 22.03.2018 года принята «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2019-2028 годы», основной целью которой является улучшение социально-экономических условий жизни населения Калужской области.

Уровень благоустройства жилищного фонда Людиновского района в части обеспечения отоплением, горячим водоснабжением и газоснабжением по состоянию на конец 2024 года на основании статистической информации приведен в таблице 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень благоустройства жилищного фонда в части отопления, горячего водоснабжения и газоснабжения по состоянию на конец 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.кв.м |  |
| Муниципальный район | Общая площадь жилых помещений |  | в том числе оборудованных: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отоплением | в том числе: централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | газом (сетевым, сжиженным) | в том числе централизованным | напольными электрическими плитами |
| Людиновский | 1 178,70 |  | 828,20 | 679,40 | 750,40 | 658,10 | 1 141,90 | 1 141,90 | - |

Как видно из представленной таблицы в Людиновском районе отоплением оборудовано 828,20 тыс. кв. м. или 70,26% от всей жилой площади, в том числе централизованным 679,40 тыс. кв. м. или 57,64% от всей жилой площади. Горячим водоснабжением оборудовано 750,40 тыс. кв. м. или 63,66% от всей жилой площади, в том числе централизованным 658,10 тыс. кв. м. или 55,83% от всей жилой площади. Газоснабжением обеспечено 1 141,90 тыс. кв. м. или 96,88% от всей жилой площади, при этом все газоснабжение централизованное.

Информация по газификации Людиновского района по состоянию на 01.01.2025 года приведена в таблице 4.

|  |  |  |  | Таблица 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация по газификации Людиновского района |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование | Численность населения на 01.01.2025 года, чел. | Количество населенных пунктов, ед. | в том числе: (на 01.01.2025 года) |  |  |
|  |  |  | газифицировано | включено в программу газификации | не включено в программу газификации |
| Людиновский район | 37 777 | 66 | 34 | 3 | 29 |

Как видно из представленной таблицы по состоянию на 01.01.2025 года из 66 населенных пунктов Людиновского района газифицировано 34 или 51,52% населенных пунктов.

Включены в действующую программу газификации 3 или 4,54% населенных пунктов Людиновского района Калужской области.

Таким образом, в результате реализации программы газификации на территории Людиновского района Калужской области будут газифицированы 37 или 56,06% населенных пунктов.

В 2024 году на территории Людиновского района продолжались работы по газификации населенных пунктов.

В 2024 году построено 34 газопровода до границ земельных участков, 48 газопроводов внутри границ земельных участков заявителей. Подключено 54 абонента.

В процессе реализации строительство газопровода в д. Запрудное.

# Общие сведения о топливно-энергетическом комплексе Людиновского района

Согласно статистической отчетности на конец 2024 года на территории Людиновского района насчитывалось 22 централизованных источников теплоснабжения суммарной мощностью 367,92 Гкал/час, в том числе 17 источников теплоснабжения суммарной мощностью 136,12 Гкал/час - это источники мощностью до 3 Гкал/час; 3 источника теплоснабжения суммарной мощностью 12,30 Гкал/час - это источники мощностью от 3 до 20 Гкал/час; 1 источник теплоснабжения мощностью 100,00 Гкал/час - это источники мощностью от 20 до 100 Гкал/час; 1 источник мощностью от 100 Гкал/час суммарной мощностью 119,50.

При этом 1 источник теплоснабжения работает на твердом топливе, остальные источники теплоснабжения работают на газообразном топливе.

Согласно статистической отчетности за 2024 год на территории Людиновского района произведено 169 289,40 Гкал тепловой энергии, в том числе на источниках мощностью до 3 Гкал/час произведено 65 368,58 Гкал или 38,61%, на источниках мощностью от 3 до 20 Гкал/час произведено 12 764,06 Гкал или 7,54%, на источнике мощностью от 20 до 100 Гкал/час произведено 56 348,00 Гкал или 33,29%, на источнике мощностью от 100 Гкал/час произведено 34 808,76 Гкал или 20,56%. Получено тепловой энергии со стороны 28 860,49 Гкал. Отпуск тепловой энергии по группам потребителей в Людиновском районе приведен в таблице 5.

Таблица 5

Отпуск тепловой энергии в Людиновском районе за 2024 год

| Отпущено тепловой энергии, Гкал | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населению | бюджетофинанси руемым организациям | предприятиям на прпоизводственные нужды | прочим организациям | отпущено другому предприятию (перепродавцу) |
| 167 101,88 | 63 934,14 | 25 645,49 | 22 883,51 | 25 826,74 | 28 812,00 |
| 100% | 38,26% | 15,35% | 13,69% | 15,46% | 17,24% |

Рис.2 Структура потребление тепловой энергии в Людиновском районе за 2024 год

Как видно из представленных таблиц и рисунка основным потребителем тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения является население. Также значительная часть тепловой энергии используется на производственные нужды предприятий.

В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» в целях выполнения мероприятий по повышению энергоэффективности выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей и трубопроводов ГВС с применением современных технологий и материалов.

На конец 2024 года протяженность тепловых сетей в Людиновском районе составляла 48,83 км., из них 5,20 км. или 10,65% нуждаются в замене.

Информации о потреблении на территории Людиновского района в качестве топлива иных видов топлива кроме газа, не представлено.

Электроснабжение Людиновского района осуществляется Людиновским производственным участком ПАО «Калужская сбытовая компания».

Электросетевая организация Людиновского района: Людиновский РЭС филиала «Калугаэнерго».

Поставщиком газа на территории Людиновского района является ООО «Газпром межрегионгаз Калуга».

Обслуживанием межпоселковых и уличных газопроводов на территории Людиновского района занимаются две организации филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г.Людиново. Основной задачей этой организации является обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, промышленных и коммунально-бытовых предприятий.

Газоснабжение населенных пунктов Людиновского района осуществляется от газораспределительных станций ГРС-1 и ГРС-2 Людиново, ГРС д. Манино.

Активная работа по развитию газификации на территории Калужской области ведется с 2001 года в рамках соглашения о сотрудничестве и договора, заключенного в 2002 году между Правительством Калужской области и публичным акционерным обществом «Газпром» о газификации Калужской области природным газом.

Газификация Калужской области осуществляется в соответствии с разработанной открытым акционерным обществом «Газпром промгаз» Генеральной схемой газоснабжения и газификации Калужской области за счет различных источников финансирования. Строительство межпоселковых и уличных газопроводов в Калужской области осуществляется в рамках следующих программ:

- Программ ПАО «Газпром» по газификации регионов Российской Федерации (по согласованию).

- Подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (Газификация Калужской области)» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 52 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

Перечень объектов реконструкции, объемы их финансирования за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям (с распределением по конкретным объектам) и график производства работ ежегодно утверждаются приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

# Анализ использования топлива котельными и теплоэлектростанциями

Основным видом топлива, используемым для производства тепловой энергии на территории Людиновского района, является природный газ.

Анализ использования топливно-энергетических ресурсов котельными Людиновского района проведен на основании статистической отчетности по форме 1-ТЕП, а также использовалась информация, размещенная на сайте ЕИАС раскрытие информации и информация, предоставленная по запросам. При этом следует отметить, что в статистических формах, в силу требований конфиденциальности, органами статистики информация о расходе топливно-энергетических ресурсов раскрывается не в полном объеме.

Анализ использования топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии в Людиновском районе представлен в таблице 6.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в Людиновском районе на производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | Удельный расход топлива всего, кг.у.т./Гкал | ТЭР всего, тут | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | природный газ | уголь каменный | мазут | дизтопливо | дрова | электроэнергия |
| Людиновский район 2020 год | 192,02 | 171,52 | 32 934,85 | 31 301,84 | 68,35 |  |  |  | 1 564,66 |
| Людиновский район 2021 год | 212,61 | 158,70 | 33 740,72 | 32 063,83 | 65,28 |  |  |  | 1 611,61 |
| Людиновский район 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Людиновский район 2023 год | 976,76 | 158,23 | 154 551,97 | 146 581,90 | 55,00 |  |  |  | 7 915,07 |
| Людиновский район 2024 год | 169,29 | 170,14 | 28 803,18 | 26 960,83 | 75,26 |  |  |  | 1 767,09 |

Как видно из представленной таблицы удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии в Людиновском районе за 2024 год составляет 170,14 кг.у.т./Гкал. Достаточно высокие показатели удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии говорят о необходимости проведения энергосберегающих мероприятий на источниках теплоснабжения.

В результате сопоставления и агрегирования показателей из различных источников был сформирован топливно-энергетический баланс Людиновского района Калужской области за 2024 год.

Топливно-энергетический баланс за 2024 год, включая однопродуктовые балансы, представлен в таблицах 7-7.6.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МР «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. тут |  |  |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 0,08 |  | 0,004 | 229,05 | 3,71 |  |  | 35,70 | 4,13 | 272,67 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,12 | -4,12 |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,08 |  | 0,004 | 229,05 | 3,71 |  |  | 35,70 | 0,01 | 268,55 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -0,08 |  |  | -26,96 |  |  |  | -1,77 | 24,21 | -4,60 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | -0,08 |  |  | -26,96 |  |  |  | -1,77 | 24,21 | -4,60 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,04 | -1,04 |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,40 | -3,40 |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  | 0,004 | 202,09 | 3,71 |  |  | 33,93 | 19,78 | 259,51 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  | 96,89 |  |  |  | 0,37 |  | 97,26 |
| Промышленность | 14 |  |  |  | 74,86 |  |  |  | 29,00 | 3,27 | 107,13 |
| добыча полезных ископаемых (ОКВЭД: раздел В, класс 08) | 14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства (ОКВЭД: раздел С, классы 17, 19, 23, 24) | 14.2 |  |  |  | 6,10 |  |  |  | 8,35 |  | 14,45 |
| прочие виды промышленного производства (ОКВЭД: раздел С, классы 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) | 14.3 |  |  |  | 51,84 |  |  |  | 18,51 | 3,27 | 73,62 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 14.4 |  |  |  | 16,61 |  |  |  | 1,46 |  | 18,07 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 14.5 |  |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,68 |  | 0,99 |
| Строительство | 15 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 16 |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  |  | 0,53 |
| Транспорт и хранение | 17 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,14 |
| железнодорожный | 17.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трубопроводный | 17.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильный | 17.3 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,07 |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| прочий | 17.4 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,07 |
| Сфера услуг | 18 |  |  |  | 0,77 |  |  |  | 0,65 | 3,67 | 5,09 |
| Население | 19 |  |  | 0,004 | 26,89 | 3,71 |  |  | 3,91 | 9,14 | 43,65 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 22 |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  | 3,70 | 5,59 |

|  |  |  |  | Таблица 7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |
| МР «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области за 2024 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Электрическая энергия, тыс. кВт*ч | коэффициент перевода | Электрическая энергия, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 290 220,29 | 0,123 | 35 697,10 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 290 220,29 |  | 35 697,10 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -14 366,56 |  | -1 767,09 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | -14 366,56 | 0,123 | -1 767,09 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 275 853,73 |  | 33 930,01 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 3 036,69 | 0,123 | 373,51 |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 | 235 763,27 |  | 28 998,88 |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 | 67 897,77 | 0,123 | 8 351,43 |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 | 150 441,63 | 0,123 | 18 504,32 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 14.4 | 11 882,75 | 0,123 | 1 461,58 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 14.5 | 5 541,11 | 0,123 | 681,56 |
| Строительство | 15 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 16 |  |  |  |
| Транспорт и хранение | 17 |  |  |  |
| железнодорожный | 17.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 17.2 |  |  |  |
| автомобильный | 17.3 |  |  |  |
| прочий | 17.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 18 | 5 286,78 | 0,123 | 650,27 |
| Население | 19 | 31 766,99 | 0,123 | 3 907,34 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 20 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 21 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 22 |  |  |  |

|  |  |  | Таблица 7.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |
| МР «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области за 2024 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Тепловая энергия, Гкал | коэффициент перевода | Тепловая энергия, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 28 860,49 | 0,143 | 4 127,05 |
| Вывоз | 3 | -28 812,00 | 0,143 | -4 120,12 |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 48,49 |  | 6,93 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 169 289,40 |  | 24 208,38 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  | 0,143 | 0,00 |
| Котельные | 8.2 | 169 289,40 | 0,143 | 24 208,38 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 | -7 276,16 | 0,143 | -1 040,49 |
| Потери при передаче | 11 | -23 771,85 | 0,143 | -3 399,37 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 138 289,88 |  | 19 775,45 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |
| Промышленность | 14 | 22 883,51 |  | 3 272,34 |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 | 22 883,51 | 0,143 | 3 272,34 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 14.4 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 14.5 |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 16 |  |  |  |
| Транспорт и хранение | 17 |  |  |  |
| железнодорожный | 17.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 17.2 |  |  |  |
| автомобильный | 17.3 |  |  |  |
| прочий | 17.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 18 | 25 645,49 | 0,143 | 3 667,31 |
| Население | 19 | 63 934,14 | 0,143 | 9 142,58 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 20 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 21 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 22 | 25 826,74 | 0,143 | 3 693,22 |

|  |  |  | Таблица 7.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |
| МР «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области за 2024 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Уголь каменный, тонн | коэффициент перевода | Уголь каменный, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 98,00 | 0,768 | 75,26 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 98,00 |  | 75,26 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -98,00 |  | -75,26 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | -98,00 | 0,768 | -75,26 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 14.4 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 14.5 |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 16 |  |  |  |
| Транспорт и хранение | 17 |  |  |  |
| железнодорожный | 17.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 17.2 |  |  |  |
| автомобильный | 17.3 |  |  |  |
| прочий | 17.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 18 |  |  |  |
| Население | 19 |  |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 20 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 21 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 22 |  |  |  |

|  |  |  | Таблица 7.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |  |  |  |  |
| МР «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области за 2024 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Пропан и бутан сжиженные, тонн | коэффициент перевода | Пропан и бутан сжиженные, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 2,77 | 1,570 | 4,35 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 2,77 |  | 4,35 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 2,77 |  | 4,35 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 14.4 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 14.5 |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 16 |  |  |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 17 |  |  |  |
| железнодорожный | 17.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 17.2 |  |  |  |
| автомобильный | 17.3 |  |  |  |
| прочий | 17.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 18 |  |  |  |
| Население | 19 | 2,77 | 1,570 | 4,35 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 20 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 21 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 22 |  |  |  |

|  |  |  | Таблица 7.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |
| МР «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области за 2024 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Газ горючий природный (газ естественный), тыс. куб. м. | коэффициент пересчета | Газ горючий природный (газ естественный), тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 198 486,91 | 1,154 | 229 053,90 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 198 486,91 |  | 229 053,90 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -23 362,93 |  | -26 960,83 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | -23 362,93 | 1,154 | -26 960,83 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 175 123,98 |  | 202 093,07 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 83 958,73 | 1,154 | 96 888,37 |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 | 64 866,01 |  | 74 855,37 |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 | 5 286,85 | 1,154 | 6 101,02 |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 | 44 919,07 | 1,154 | 51 836,61 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 14.4 | 14 389,47 | 1,154 | 16 605,44 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 14.5 | 270,62 | 1,154 | 312,29 |
| Строительство | 15 | 101,00 | 1,154 | 116,55 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 16 | 460,57 | 1,154 | 531,50 |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 17 | 127,39 |  | 147,01 |
| железнодорожный | 17.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 17.2 |  |  |  |
| автомобильный | 17.3 | 64,54 | 1,154 | 74,48 |
| прочий | 17.4 | 62,86 | 1,154 | 72,54 |
| Сфера услуг | 18 | 664,78 | 1,154 | 767,15 |
| Население | 19 | 23 303,19 | 1,154 | 26 891,88 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 20 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 21 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 22 | 1 642,33 | 1,154 | 1 895,24 |

|  |  |  | Таблица 7.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |
| МР «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области за 2024 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Древесина топливная, куб. м. | коэффициент пересчета | Древесина топливная, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 13 945,42 | 0,266 | 3 709,48 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 13 945,42 |  | 3 709,48 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 13 945,42 |  | 3 709,48 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 14.4 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 14.5 |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 16 |  |  |  |
| Транспорт и хранение | 17 |  |  |  |
| железнодорожный | 17.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 17.2 |  |  |  |
| автомобильный | 17.3 |  |  |  |
| прочий | 17.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 18 |  |  |  |
| Население | 19 | 13 945,42 | 0,266 | 3 709,48 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 20 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 21 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 22 |  |  |  |

Анализ структуры потребления топливно-энергетических ресурсов в МР «Город Людиново и Людиновский район» приведен в таблице 8 и на рисунке 3.

Таблица 8

Структура потребления топливно-энергетических ресурсов в

МР «Город Людиново и Людиновский район» за 2024 год

| Всего ТЭР, тыс. тут. | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уголь | нефтепродукты | природный газ | прочее твердое топливо | электроэнергия | тепловая энергия |
| 292,764 | 0,08 | 0,004 | 229,05 | 3,71 | 35,70 | 24,22 |
| 100% | 0,03% | 0,00% | 78,24% | 1,27% | 12,19% | 8,27% |

Рис.3 Структура потребления топливно-энергетических ресурсов в МР «Город Людиново и Людиновский район» в 2024 году (тыс. тут)

Как видно из представленных таблицы и рисунка основным топливно-энергетическим ресурсом на территории МР «Город Людиново и Людиновский район» является природный газ. При этом следует отметить, что только 11,77% природного газа используется на производство тепловой энергии, а крупнейшим потребителем природного газа является сельское хозяйство – 37,40%.

Следует отметить, что статистическая информация о потреблении топливно-энергетических ресурсов в Калужской области за 2024 год представлена не в полном объеме, в основном отсутствуют данные о потреблении нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, мазута и т.д.).

Разработанный фактический топливно-энергетический баланс МР «Город Людиново и Людиновский район» показал, что в качестве основного топливно-энергетического ресурса для производства тепловой энергии используется природный газ.

Калужская область является энергодефицитным регионом по электроэнергии и мощности. Дефицит покрывается за счёт перетоков из соседних энергосистем (в основном из Смоленской области).

Важно отметить, что в Калужской области реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также разработаны схемы теплоснабжения ряда муниципальных образований. В указанных документах предусмотрены различные мероприятия, направленные на улучшение качества теплоснабжения на территории Калужской области, а также мероприятия по внедрению энергоэффективных технологий и материалов.

Разработанный фактический топливно-энергетический баланс является отправной точкой для формирования прогнозного топливно-энергетического баланса МР «Город Людиново и Людиновский район» до 2030 года. Разработка прогнозного топливно-энергетического баланса послужит основанием для анализа и корректировки программ газоснабжения и газификации Калужской области, развития электроэнергетики Калужской области и др., направленных на развитие энергетической инфраструктуры и потребует детального рассмотрения программных мероприятий с точки зрения обоснования целесообразности их реализации с учетом анализа межтопливной конкуренции.